1.ELEKTRIČNI UPOR - https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/index1.html

Žarnica in sušilnik za lase sta narejena za napetost 220 V. Skozi žarnico teče tok 0,3 A, skozi sušilnik pa tok 6 A. Tok je različen, ker je grelna žica v žarnici drugačna od tiste v sušilniku. Pravimo, da imata različen električni upor, ki je lastnost upornikov.

Napetost in tok sta premo sorazmerna:

U = R·I Ohmov zakon

Čim večji je tok, manjši je upor in obratno.

1.2. Upor  upornika skozi katerega teče tok 0,2 A pri napetosti 20 V je 100 Ω.

Reševanje: Izpiši podatke:                                      Napiši enačbo in izračunaj:

I = 0,2 A                                                   R = U : I

U = 20 V                                                   R = 20 V : 0,2 A = 100 Ω

1.3. Kolikšen je upor porabnika, skozi katerega teče tok 3A, kadar je priključen v krog, po katerem tok poganja napetost 9V.

Izpiši podatke:                                                         Napiši enačbo in izračunaj:

I = 3 A                                                                    R = U : I

U = 9 V	                                                        R = 9 V : 3 A

R = 3 Ω

Upor upornika je 3 Ω.

1.4. kolikšen je upor upornika, če teče skozenj tok 0,6A, ko je priključen na napetost 10V?

Izpiši podatke:                                                           Napiši enačbo in izračunaj:

I = 0,6 A                                                                      R = U : I

U = 10 V                                                                      R = 10 V : 0,6 A

R =  16, 6 Ω

Upor upornika je 16,6 Ω.

1.5. Napetost vira v električnem krogu je 12V. Kolikšen električni tok teče po krogu, če je njegov upor 30 Ω?

Izpiši podatke:                                                                         Napiši enačbo in izračunaj:

U = 12 V                                                                              I = U : R

R = 30 Ω                                                                              I = 12 V : 30 Ω

I =  0,40 A

Po krogu teče tok 0,4 A.

2. Vezave upornikov

2.1. Zaporedna vezava upornikov - https://eucbeniki.sio.si/fizika9/193/index.html

Ugotovitvi:

- Skozi zaporedno vezane upornike teče enak tok: I = I1 = I2

- Skupni upor zaporedno vezanih upornikov je enak vsoti njihovih uporov: R = R1 + R2

2.2.Reši nalogo!

V električni krog vežemo zaporedno dva upornika za 100 Ω in 200 Ω na izvir enosmerne napetosti. Napetost izvira je 6 V.

Kolikšen je električni tok?

Izpiši podatke:                                                            Napiši enačbo in izračunaj:

R1 = 100 Ω                                                                                      I = U : R

R2 = 200 Ω                          R = R1 + R2                                        I = 6 V : 300 Ω

U = 6 V                               R = 100 Ω + 200 Ω                              I = 0,02 A

R = 300 Ω

Električni tok znaša 0,02 A.

  - Vzporedna vezava upornikov - https://eucbeniki.sio.si/fizika9/194/index.html

Ugotovitvi:

1. Napetosti na vzporedno vezanih upornikov je enaka napetosti generatorja: U1 = U2 = U.

2. Električni tok skozi vir je enak vsoti električnih tokov skozi posamezen porabnik:                       Is = I1 + I2 + I3

3. Naloge:

3.1. Uporniki z uporom 100 Ω, 300 Ω in 500 Ω so vezani zaporedno. Izračunaj skupni upor teh upornikov.

R1 + R2 + R3 = 100 Ω + 300 Ω + 500 Ω = 900 Ω

3.2. Poimenuj elemente električnega kroga, ki so označeni s črkami.

A žarnica

B stikalo

C ampermeter

D baterija

b) Nariši shemo te vezave.

3.3. V narisanih električnih krogih so vse žarnice enake. Vsi viri napetosti imajo enako napetost 6 V.

a) Katera vezava je zaporedna? B b) Kateri vezavi sta vzporedni? A, C

c) V vezavi B nariši smer električnega toka. OD + PROTI -

č) Kolikšna je napetost na vsaki žarnici v vezavi B? U1= 2V ,U2=2V,U3=2V

d) Kolikšna je napetost na vsaki žarnici v vezavi A? U1 = 6V, U2 = 6V

e) Tok, ki ga poganja vir napetosti v vezavi B je 20 mA. Kolikšen tok teče skozi vsako žarnico? I1=20mA,I2=20mA,I3=20mA

f) V vezavi C kaže ampermeter 15 mA. Kolikšen tok poganja vir napetosti? I = 30mA